| Schweizerische Hauptstrasse / Verbindungsstrassen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanton Graubünden |  |  |  |  |
| Mappe ...….. |  |  |  | Beilage ...….. |
| Strassennummer |  |  |  |  |
| Projektierungsgrundlagen Kunstbauten 2018 (dieses Feld ist zu löschen) 2144 Str. Nr.Str. Nr. |  |  |  |  |
| StrassennameStrassenzug | Bauabschnitt: |  |  | Km |
| Strassenanfang |  |  |  | 0.00 |
| Strassenname | Kunstbautenname |  |  |  |
| Strassenende |  |  |  | KM-ENDE |
| xx yy zzEffektive Baulänge: m |  |  |  |  |
| bauprojekt |  |  |  |  |
| KunstbautennameKunstbautenname |  |  |  |  |
| Kontrollplan |  |  |  |  |
| Plan Nr.: Plannummer / |  |  | DatumDatum: Datum |  |
| Kantonale Behörde: |  | Eingangsstempel: | IngenieurbüroIngenieurbüro ZusatzDer Projektverfasser |  |
| Strasse NrDie Regierung des PLZKantons Graubünden |  |  | Ingenieurbüro Ingenieurbüro Zusatz Strasse Nr. PLZ Ort |  |
| OrtTiefbauamt Graubünden |  | xx yy zz Kunstbauten-Nr.: |  |  |

Hinweise zum Hauptdokument
(Seite nach Erstellung Dokument löschen & Inhaltsverzeichnis anpassen)

ASK-Felder in der Titelseite → Titelseite anwählen → alles markieren (Ctrl A) → F9 drücken, dann erscheinen die Eingabefelder!!!

Angaben im Kontrollplan sind nicht abschliessend. Die Angaben sind zu korrigieren, erweitern oder zu löschen.

Sämtliche Formatvorlagen sind bereits definiert: alle Formatvorlagen mit "TB_" gehören zur Titelseite. Die restlichen Formatvorlagen gehören zum Hauptdokument (Formatvorlagen → "Verwendet" anzeigen). 	
Dies sind: Fusszeile, Inhaltsverzeichnisüberschrift, Kopfzeile, Marginalie, Standard, Tabellenaufzählung, Tabellenaufzählung klein, Tabellentext, Tabellentext_klein, Tabellentext_Blocksatz, Tabellentext_kursiv, Textkörper sowie Überschrift und Verzeichnis 1-3

Im Objektbeschrieb (Kapitel 2) ist nur zu beschreiben, was für die Bedeutung des Bauwerks sowie für dessen Überwachung und Unterhalt relevant ist. Die Standardüberwachung gemäss der Weisung für die Projektierung von Kunstbauten ist nicht nochmals zu beschreiben.

Bei der besonderen Überwachung (Kapitel 3) sind nur Überwachungsmassnahmen definiert, welche über die Standardüberwachung und den betrieblichen Unterhalt (Definitionen siehe Weisungen für die Projektierung von Kunstbauten) des TBA GR hinausgehen.

Hinweise zu den Anhängen

Die Anhänge 1 - 4 sind im Überwachungsplan - sofern erforderlich - aufzuführen

Die Anhänge 5 folgende sind jeweils als separate Dokumente zu erstellen (pro Anhang ein Dokument), damit diese im Laufe der Überwachung einfach ergänzt, angepasst und ausgewechselt werden können.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3

2	Grundlagen	3

3	Wesentliche Instandsetzungsarbeiten	4

4	Materialien bestehende Konstruktion	4

5	Qualitätsrelevante Tätigkeiten	4

5.1	Hilfseinrichtungen	4

5.2	Tragkonstruktionen	4

5.3	Ausbau	4

6	Abkürzungen	5

7	Projektorganisation	5

8	Überwachung der Bauausführung	6

8.1	Baumeisterarbeiten	6

8.2	Schlosserarbeiten	9

8.3	Temporäre Einrichtungen	9

8.4	Überwachungsmessungen	9

ANHANG (Beispiele)

# Einleitung

Mit dem Kontrollplan wird garantiert, dass sämtliche qualitätsrelevanten Punkte allen am Bau beteiligten Fachleuten bekannt sind.

Der Projektverfasser trägt alle qualitätsrelevanten Vorgänge und Annahmen im Kon-trollplan zusammen, damit diese auf der Baustelle auch umgesetzt und überprüft wer-den.

Die öBL dokumentiert die Qualitätssicherung im Prüfplan. Der Prüfplan mit den ent-sprechenden Resultaten der Prüfungen (z.B. Prüfberichte von Labors, eigene Auf-zeichnungen etc.) bilden nach der Bauvollendung eine Beilage des Archiv-Dossiers der Kunstbaute. Objektbeschrieb

# Grundlagen

| Normen | SIA 260:2013 | Grundlagen der Projektierung von Tragwerken |
| --- | --- | --- |
|  | SIA 261:2014 | Einwirkungen auf Tragwerke |
|  | SIA 261/1:2003 | Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen |
|  | SIA 262:2013 | Betonbau |
|  | SIA 262/1:2003 | Betonbau – Ergänzende Festlegungen |
|  | SIA 266:2003 | Mauerwerk |
|  | SIA 266/2:2012 | Natursteinmauerwerk |
|  | SIA 267:2013 | Geotechnik |
|  | SIA 267/1:2003 | Geotechnik – Ergänzende Festlegungen |
|  | SIA 269:2011 | Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken |
|  | SIA 269/1:2011 | Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen |
|  | SIA 269/2:2011 | Erhaltung von Tragwerken – Betonbau |
|  | SN EN 206-1 | Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität |
|  | ………. | ………. |
| Bestimmungen | BB TBA GR | Besondere Bestimmungen Teil 1, Werkvertrag NPK 102 |
|  | BB2 TBA GR | Besondere Bestimmungen Teil 2, Ausgabe 2007 |
|  | ………. | ………. |
| Weisungen | TBA GR (2017) | Weisungen für die Projektierung von Kunstbauten |
|  | TBA GR (2017) | Projektierungsgrundlagen |
|  | ………. | ………. |
| Richtlinien | ASTRA (2011) | Richtlinien für konstruktive Einzelheiten von Brücken |
|  | ASTRA (2005) | Rückhaltesysteme |
|  | ………. | ………. |
| Projektgrundlagen | Ausführungspläne Werkverträge mit Unternehmungen ………. ………. |  |

# Wesentliche Instandsetzungsarbeiten

|  | Abbruch Brückenüberbau Abbruch Flügelmauerkronen Neubau Flügelmauerkronen und Fahrbahnplatte, Kordon 45 cm mit Stellplatte SN 8 gemäss Normalien TBA Neubau Schleppplatten Neubau Leitschranken Aufbringen einer PBD-Abdichtung auf Brücke |
| --- | --- |

# Materialien bestehende Konstruktion

Von der bestehenden Brückenkonstruktion werden nur die Widerlager aus Beton und Bruchsteinmauerwerk nicht abgebrochen.

# Qualitätsrelevante Tätigkeiten

## Hilfseinrichtungen

| Lichtsignalanlage | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| --- | --- |
| Mittelabschrankungen | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Abbruch- und Lehrgerüste | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Schutzwand für Abbrucharbeiten | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| ……… | …………. |

## Tragkonstruktionen

| Abbrucharbeiten bestehender Brückenüberbau und Flügelmauerkronen | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| --- | --- |
| Fräs- und Bohrarbeiten | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Absteckung | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Verlegen der Bewehrungen | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Geschrabute (Swif D) und gebohrte (Hilti HIT HY 150) Bewehrungsanschlüsse | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Schal- und Betonierarbeiten | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Nivellement an Fahrbahnplatte | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Nivellement an Kordon | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| ……… | …………. |

## Ausbau

| Fundationsschichten | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| --- | --- |
| Abdichtung Fahrbahnplatte | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Belagseinbau | Beschrieb Kontrolltätigkeit |
| Montage Leitschranken | Beschrieb Kontrolltätigkeit |

# Abkürzungen

| PL | Projektleitung |
| --- | --- |
| PV | Projektverfasser |
| tBL | Technische Bauleitung |
| öBL | Örtliche Bauleitung |
| U | Unternehmer |
| SBL | Strassenbaulabor |
| SP | Spezialist |

# Projektorganisation

# Überwachung der Bauausführung

## Baumeisterarbeiten

| Bauteil | Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement | Prüfung/ Kontrolle | Anforderungen | Ausführung der Prüfung/ Kontrolle | Ort | Zeitpunkt | Häufigkeit | Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrbahnplatte und -Träger/ Flügelmauer-kronen | Abbruch best. Brückenüberbau und Mauerkronen der Flügelmauern | Kontrolle Ausführung. Überwachung des Abbruchs insbesondere Frässchnitt. | Gemäss Ausführungsplänen. Keine Beschädigungen der zu erhaltenden Bausubstanz (WL) | U/öBL | Fahrbahnplatte und Mauerkronen | Während der Abbrucharbeiten | fortlaufend | Korrektur des Abbruchvorganges |
| Widerlager- und Flügelmauern | Mauerkronen | Kontrolle Zustand Mauerkronen vor Ausführung der neuen Konstruktionen | Einwandfreier Zustand, Intakte, kompakte Mauerkronen | öBL /tBL | Widerlager und Flügelmauern | Nach Abbruch des Brückenüberbaus | einmal | Neu betonieren oder instandsetzen der Mauerkronen |
|  | Kontaktfläche Widerlagerkrone - Konstruktionsbeton Überbau | Kontrolle Sauberkeit | Reinigen mit Wasserhochdruck | öBL | Widerlager und Flügelmauern | Vor dem Betonieren des Überbaus | einmal | Zusätzliche Reinigung anordnen |
|  | Gebohrte Bewehrungsanschlüsse | Lage und Teilung der Anschlussbewehrung Bohrlochtiefe, Bohrlochdurchmesser und Reinigung Bohrloch | Gemäss Plänen/ Produktehersteller | U/öBL | Widerlager und Flügelmauern | Während den Arbeiten | stichprobenartig | Korrektur nach Angabe öBL |
|  | Instandsetzung bestehende Widerlagerwände | Abgrenzung der Abtragsflächen mit Frässchnitt, Betonabtrag | Sauberer Frässchnitt t=10mm als Abgrenzung. Schadhafter Beton vollständig entfernt. | U/öBL | Widerlager | Während den Arbeiten | fortlaufend | Anordnung grössere Abtragstiefe |
|  |  | Entrosten / Ersatz bestehende Bewehrungen. Genügende Betonüberdeckung der Reprofilierten Flächen | Entrosten: Reinheitsgrad Sa 2.5. Überdeckung 40-50mm | U/öBL | Widerlager | Während den Arbeiten | fortlaufend | Nachschleifen oder -bürsten der Bewehrung oder Bewehrungsersatz. Korrektur Schichtstärke Reprofilierung |
| Bauteil | Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement | Prüfung/ Kontrolle | Anforderungen | Ausführung der Prüfung/ Kontrolle | Ort | Zeitpunkt | Häufigkeit | Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird |
| Fahrbahn-platte, Flügelmauerkronen und Schlepp-Platten | Absteckung | Absteckungsaxe. Absteckungspunkte 1, 2 und 3. Kontrolle Absteckungsaxe = Widerlageraxe. Absteckung Höhenkoten | Genauigkeit 0.5cm | U/öBL | Fahrbahnplatte, Widerlager | Während Absteckungsarbeiten | fortlaufend | Mass- und Höhenkorrekturen |
|  | Bewehrung | Verlegung | Verlegung nach Plan | U/tBL | Alle neuen Bauteile | min. 1Tag vor dem Betonieren | Je nach unterer und oberer Bewehrung | Korrektur nach Angabe tBL |
|  | Geschraubte Bewehrungsanschlüsse Swif-1-D | Kontrolle Typ. Lage und Teilung der Anschlussbewehrung. Kontrolle Anziehdrehmoment | Typ D = Dynamisch. Lage und Teilung gem. Ausführungsplänen. Anziehdrehmoment D=14mm: 150Nm D=16mm: 200Nm D=18mm: 250Nm | U/tBL | Arbeitsfuge zwischen 1. und 2. Etappe | Vor und während Versetzarbeiten | Stichprobenartig | Korrektur nach Angabe tBL |
| Fahrbahn-platte, Flügelmauerkronen und Schlepp-Platten | C 25/30, XF2 (CH), C2 oder C3 | Erstprüfung | Gemäss gültiger Liste Strassenbaulabor | U/öBL | Im Werk / auf Baustelle | Vor der Materialbestellung | einmal | Keine Bestellung |
|  |  | FBK | Gemäss Kennwertblatt aus Erstprüfung | U/SBL | Bei Umschlaggerät | Bei Anlieferung/ vor dem Einbringen | ….. | Lieferung nicht einbringen/ neue Lieferung neue Lieferung prüfen |
|  |  | Würfel | Gemäss SN EN 206-1 | U/SBL | Bei Umschlaggerät | Bei Anlieferung/ vor dem Einbringen | ….. | Bohrkernentnahme am Bauwerk und Prüfung Bohrkerndruckfestigkeiten |
|  | Oberfläche (zur Aufnahme der Abdichtung) | Ebenheit, Rauhigkeit | Gemäss BB2, Anhang 10, Abstiche unter 2m-Latte max. 10mm, max. Rautiefe 1.5mm | U/öBL | Fahrbahnplattenoberfläche | nach dem Betonieren | 1x | Nach Angabe öBL/tBL und PL |
|  | Nachbehandlung | Überprüfung des Umfanges und der Zweckmässigkeit | BB2 – Anhang 10, Abdecken mit Plastikfolien u. Thermomatten während min. 10 Tagen | U/öBL | Betonflächen | Mind. bis 10 Tage nach dem Betonieren | fortlaufend | Korrektur vor Ort nach Angabe öBL |
| Bauteil | Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement | Prüfung/ Kontrolle | Anforderungen | Ausführung der Prüfung/ Kontrolle | Ort | Zeitpunkt | Häufigkeit | Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird |
| Kordon | Bewehrung | Visuelle Kontrolle | Verlegen nach Plangen Binddrähte aus nichtrostendem Stahl | U/öBL | Kordon | min. 1Tag vor dem Betonieren | Bei jeder Etappe | Korrektur nach Angabe tBL |
|  | C 25/30, XF2 (CH), C2 oder C3 | Erstprüfung | Gemäss gültiger Liste Strassenbaulabor | U/öBL | Im Werk / auf Baustelle | Vor der Materialbestellung | einmal | Keine Bestellung |
|  |  | FBK | Gemäss Kennwertblatt aus Erstprüfung | U/SBL | Bei Umschlaggerät | Bei Anlieferung/ vor dem Einbringen | …. | Lieferung nicht einbringen/ neue Lieferung neue Lieferung prüfen |
|  |  | Würfel | Gemäss SN EN 206-1 | U/SBL | Bei Umschlaggerät | Bei Anlieferung/ vor dem Einbringen | …. | Bohrkernentnahme am Bauwerk und Prüfung Bohrkerndruckfestigkeiten |
|  | Nachbehandlung | Überprüfung des Umfanges und der Zweckmässigkeit | Gemäss BB2 – Anhang 10, Abdecken mit Plastikfolien u. Thermomatten während min. 10 Tagen | U/öBL | Betonflächen | Mind. bis 10 Tage nach dem Betonieren | fortlaufend | Korrektur vor Ort nach Angabe öBL |
|  | Hydrophobierung | Eignungsnachweis | Produkt gemäss gültiger Liste Strassenbaulabor | U/öBL | Kordon | Min. 5 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten | einmal | Zugelassenes Produkt verwenden |
|  |  | Untergrundfeuchtigkeit | Gemäss BB2 -Anhang 14, Punkt 7.8 | U/öBL | Kordon | Vor der Applikation | fortlaufend | Warten bis Untergrund genügend trocken ist |
|  |  | Aufgebrachte Menge | Gemäss Produktelieferant | U/öBL | Kordon | Während der Applikation | fortlaufend | Zusätzlichen Anstrich aufbringen |
|  |  | Flächendeckende Wirkung | Wasser muss ganzflächig abperlen | U/öBL | Kordon | >3Tage nach Applikation | einmal | Korrektur |

## Schlosserarbeiten

| Bauteil | Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement | Prüfung/ Kontrolle | Anforderungen | Ausführung der Prüfung/ Kontrolle | Ort | Zeitpunkt | Häufigkeit | Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leitschranken | Bohrungen | Kontrolle des plangemässen Standortes ohne Tangierung der Kordonbewehrung | Gem. Plan | U/öBL | Gesamte Brücke und Flügelmauern | Während der Ausführung | stichprobenweise | Korrektur |
|  | Pfostenverankerungen | Zugversuch | Prüfkraft 60kN | SBL | Gesamte Brücke und Flügelmauern | Vor der Montage der Pfosten | 4 Zugversuche | Nach Angabe öBL/tBL |
|  | Korrosionsschutz | Kontrolle der Korrosionsschutzstärke | Pfosten und Handlauf 90m Planken 60m | SBL/tBL | Gesamte Brücke und Flügelmauern | Während der Ausführung | 2 Handläufe 2 Pfosten 2 Planken | Korrektur |

## Temporäre Einrichtungen

| Bauteil | Baustoff Arbeitsgang Bauteilelement | Prüfung/ Kontrolle | Anforderungen | Ausführung der Prüfung/ Kontrolle | Ort | Zeitpunkt | Häufigkeit | Massnahmen, wenn Anforderung nicht erreicht wird |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lehrgerüst / Schalungen Flügelmauerkordon | Brücken- und Kragplatten | Kontrolle Statik Gerüst inkl. Fundation | SIA Normen, Werkvertrag | U/tBL | Fahrbahnplatte und Flügelmauerkordon | Planungs- und Ausführungsphase | 2 Wochen vor Beginn der Montage | Korrektur nach Vorschlag U und Genehmigung tBL |
|  |  | Kontrolle der Bauausführung | Gemäss Pläne U (genehmigt durch tBL) | U/öBL/tBL | Fahrbahnplatte und Flügelmauerkordon | Während der Ausführung | fortlaufend | Korrektur nach Vorschlag U und Genehmigung tBL |

## Überwachungsmessungen