Musterreglement für Grundwasserschutzzonen
ANU-406-12d / Version vom 19.11.2025

Die gelb markierten Textteile sind zu überprüfen und zu bearbeiten. Sind Begriffe zusätzlich in [eckige Klammern] gesetzt, sind besondere Angaben erforderlich.

Die umrandeten und lachsfarben markierten Textteile (wie hier) sind Erläuterungen, welche bei der Erarbeitung des Schutzzonenreglements zu beachten sind. Sie sind jedoch spätestens in der endgültigen Fassung des Dokuments zu entfernen.

SCHUTZZONENREGLEMENT

für die Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der

Fassung(en)] in der Gemeinde / in den Gemeinden [Name]

Gestützt auf Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20) sowie Art. 24 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonales Gewässerschutzgesetz, KGSchG; BR 815.100) 
erlässt der Vorstand der Gemeinde [Name der Gemeinde] / erlassen die Vorstände der Gemeinden [Namen der Gemeinden] folgendes Schutzzonenreglement:

Im Ingress werden nur die Bestimmungen erwähnt, aus welchen sich die Zuständigkeit und die Verpflichtung der Gemeinde bzw. des Gemeindevorstandes ergibt. Die inhaltlichen Vorgaben werden in Art. 3 aufgeführt.

# Allgemeine Bestimmungen

Art. 	Geltungsbereich

1 Dieses Reglement gilt für die im Schutzzonenplan / in den Schutzzonenplänen [Name der Fassung(en)] vom [Datum], Massstab 1: [Massstab], bezeichneten Gebiete.

2 Grundlage für die Schutzzonen für die Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der Fassung(en)] ist der Hydrogeologische Bericht der [Name des / der Verfasser des Berichts bzw. der Firma] vom [Datum].

Anhänge zu Erlassen sind immer ein Bestandteil dieses Erlasses und somit gleichermassen verbindlich. Dies gilt auch für das Schutzzonenreglement und die damit verbundenen Anhänge.

Art. 	Ziel und Zweck

1 Das Reglement legt das Gebiet und die Unterteilungen der Grundwasserschutzzone sowie die jeweils zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers erforderlichen Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen fest.

2 Die Grundwasserschutzzone (Zone S) ist unterteilt in:

Zone S1	Fassungsbereich

Zone S2	engere Schutzzone

Zone S3	weitere Schutzzone

3 Die Zone S1 dient dem unmittelbaren Schutz der Trinkwasserfassung. Mit der Zone S2 soll die Trinkwasserfassung vor schädlichen Einflüssen und baulichen Eingriffen geschützt werden. Die Zone S3 ist eine Pufferzone im Übergang zum anschliessenden Gewässerschutzbereich.

Art. 	Gesetzliche Grundlagen und Vollzugshilfen

1 Im Zusammenhang mit den Grundwasserschutzzonen und dem Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers finden neben diesem Reglement auch jeweils die aktuellen Bestimmungen folgender Erlasse des übergeordneten Rechts Anwendung:

eidgenössische Gewässerschutzgesetzgebung (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20; Gewässerschutzverordnung, GSchV; SR 814.201);

eidgenössische Gesetzgebung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV, SR 814.680);

eidgenössische Gesetzgebung für umweltgefährdende Stoffe (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV; SR 814.81);

eidgenössische Lebensmittelgesetzgebung (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0; Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung, LGV; SR 817.02 und Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen, TBDV; SR 817.022.11)

kantonale Gewässerschutzgesetzgebung (Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, KGSchG; BR 815.100 und Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, KGSchV; BR 815.200).

2 Bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe von Gesetzen und Verordnungen, zum rechtskonformen Vollzug des kantonalen und eidgenössischen Rechts sowie als Stand der Technik und gute fachliche Praxis finden insbesondere die jeweils aktuellen Versionen folgender Vollzugshilfen als Richtlinien Anwendung:

Wegleitung «Grundwasserschutz» des Bundesamts für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL (heute: Bundesamt für Umwelt, BAFU);

Vollzugshilfe «Grundwasserschutzzonen bei Lockergesteinen» bzw. «Grundwasserschutz in stark heterogenen Karst- und Kluft-Grundwasserleitern»;

Module der Vollzugshilfe «Umweltschutz in der Landwirtschaft» des BAFU / BLW;

VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter».

Während die in Absatz 1 erwähnten Erlasse des übergeordneten Rechts zwingend zu beachten sind, finden die in Absatz 2 erwähnten Dokumente lediglich hilfsweise Anwendung, da ihnen keine Gesetzeskraft zukommt.

Art. 	Zuständigkeit für den Vollzug

1 Gemäss dem übergeordneten Recht ist der Gemeindevorstand zuständig für den Vollzug des Reglements, sofern das übergeordnete Recht keine andere Behörde für zuständig erklärt. Wenn eine konkrete Gefahr für das Grundwasser besteht, ist er verpflichtet Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen anzuordnen, auch wenn sie in diesem Reglement nicht ausdrücklich vorgesehen sind.

2 Die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen aller Art (Hoch- und Tiefbauten, Abwasseranlagen, Verkehrsanlagen, Sportanlagen, Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Baumschulen, Terrainveränderungen, Materialablagerungen, Deponien usw.) sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten bedürfen einer kantonalen gewässerschutzrechtlichen Bewilligung, wenn sie Gewässer gefährden können. Diese Bewilligung wird von der kantonalen Gewässerschutzfachstelle erteilt, sofern das übergeordnete Recht keine andere Behörde für zuständig erklärt.

3 Vorhaben gemäss Absatz 2 sind über die Gemeinde der Gewässerschutzfachstelle des Kantons zu unterbreiten. Diese entscheidet aufgrund des kantonalen und eidgenössischen Rechts, ob eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung erforderlich ist bzw. erteilt werden kann.

Diese Bestimmung fasst die Vorgaben des übergeordneten Rechts zur besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit für die Betroffenen in der Gemeinde zusammen. 	
Die kantonale Gewässerschutzfachstelle ist gemäss kantonalem Recht das ANU.

Art. 	Überwachung der Einhaltung der Schutzzonenvorschriften

1 [Der / die Inhaber/-in der Wasserfassung] überwacht die Einhaltung der Nutzungsbeschränkungen und die Umsetzung der Schutzmassnahmen und meldet Verstösse dagegen unverzüglich dem Vorstand der Gemeinde [Name der Gemeinde, auf deren Gebiet sich die Fassung befindet]. Der Gemeindevorstand hat die erforderlichen Massnahmen zu treffen.

2 Die Inhaberin / der Inhaber der Wasserfassung kann Dritte mit der Überwachung und Meldung beauftragen.

Art. 	Überwachung der Qualität des Trinkwassers

1 Das Rohwasser ist durch [den/die Inhaber/-in der Wasserfassung] regelmässig untersuchen zu lassen. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach der Lebensmittelgesetzgebung und der Gewässerschutzverordnung (Anforderungen an Wasserqualität unterirdischer Gewässer).

2 Die Gemeinde und die kantonale Behörde sind unverzüglich zu informieren, wenn:

- die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung an die chemisch-physikalische oder bakteriologische Wasserqualität gemäss Verordnung des EDI (TBDV) nicht erfüllt sind;

- die numerischen Anforderungen an die Wasserqualität gemäss Gewässerschutzverordnung nicht erfüllt sind; oder

- die Konzentration von Stoffen, für welche die Lebensmittelgesetzgebung, die Gewässerschutzverordnung oder die Altlasten-Verordnung numerische Anforderungen enthalten, stetig zunimmt.

Die kantonale Behörde ist das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT).

Art. 	Informationspflicht

Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken in den Grundwasserschutzzonen gemäss Artikel 2 Absatz 2 sind verpflichtet, Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen, die auf den Grundstücken Arbeiten ausführen, über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.

Art. 	Markierung der Gewässerschutzzone

1 Die Grundwasserschutzzone bzw. deren Teilzonen sind im Gelände dauerhaft so zu markieren, dass die Zonengrenze bzw. Teilzonengrenzen für die Land- und Waldbewirtschaftung wie auch für die Schutzzonenüberwachung klar ersichtlich sind. Auf eine Markierung kann verzichtet werden, wenn die Grenze mit eindeutigen Geländemerkmalen wie Strassen, Wege, Waldrändern, Fliessgewässern etc. zusammenfällt.

2 Markierungen im Wald sind vorgängig mit dem zuständigen Forstdienst (Revierförster/-in) abzusprechen. Signalisationen an öffentlichen Strassen sind in Absprache mit dem Gemeindevorstand (Gemeindestrassen) oder dem Tiefbauamt (Kantonsstrassen) anzubringen.

3 Bei Strassen, welche durch die Grundwasserschutzzone führen oder entlang dieser verlaufen, ist jeweils am äusseren Rand der Grundwasserschutzzone das Hinweissignal «Wasserschutzgebiet» mit der Zusatztafel «Streckenlänge» (Art. 46 und Anhang 2 Ziff. 4.10 bzw. Ziff. 5.03 Signalisationsverordnung [SSV; SR 741.21]) anzubringen. Vorbehalten bleiben weitere Signalisationsmassnahmen (wie z. B. Verbotssignale) gemäss Gefahrenkataster (Anhang 1). Das Verfahren richtet sich nach dem kantonalen Recht.

4 Die Markierungen sind von der Inhaberin / vom Inhaber der Wasserfassung innert Jahresfrist nach Inkrafttreten dieses Reglements zu erstellen und künftig zu unterhalten.

Geeignete Mittel für die Markierung nach Absatz 1 sind beispielsweise Pfosten, Markierungen an Bäumen oder auf Strassen, grossen Blöcken, Hecken etc.

Art. 	Eigentum und Einzäunung Schutzzone S1

1 Die Zone S1 befindet sich zum Zeitpunkt der Schutzzonenausscheidung im Eigentum der Wasserversorgung, der Gemeinde oder einer anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft.
[Variante 1]

1 Die Zone S1 befindet sich zum Zeitpunkt der Schutzzonenausscheidung nicht im Eigentum der Wasserversorgung, der Gemeinde oder einer anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft. Ein entsprechender Eigentumserwerb ist anzustreben. Die Bestimmungen des Raumplanungsrechts finden sinngemäss Anwendung.	 
[Variante 2]

2 Ausserhalb des Walds ist die Zone S1 von der Inhaberin / vom Inhaber der Wasserfassung innert Jahresfrist nach Inkrafttreten dieses Reglements einzuzäunen. Der Unterhalt der Einzäunung obliegt der Inhaberin/dem Inhaber der Wasserfassung.

Absatz 1 hält fest, ob sich das Gebiet/die Gebiete der Schutzzone S1 im Eigentum einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft (Wasserversorgung, Gemeinde) oder einer anderen Körperschaft befindet (Variante 1) oder nicht. Im Reglement ist die zutreffende Variante zu wählen. 	
Bei mehreren Grundwasser- bzw. Quellfassungen mit unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen ist die Bestimmung entsprechend anzupassen.

# Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen

Art. 	Grundsatz, a) Allgemein

1 Bauten und Anlagen sowie Nutzungen, von denen eine Gefahr für das als Trinkwasser gefasste Grundwasser ausgeht, sind nicht zulässig.

2 Die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen innerhalb der Grundwasserschutzzone gelten sowohl für neue als auch für bestehende Bauten und Anlagen sowie für alle weiteren Tätigkeiten, einschliesslich der landwirtschaftlichen Nutzung. Vorbehalten bleibt übergeordnetes Recht.

3 Mängel an Bauten und Anlagen, die das Grundwasser konkret gefährden resp. die Qualität des gefassten Trinkwassers beeinträchtigen, sind von der Inhaberin oder dem Inhaber der Baute oder Anlage unverzüglich zu beheben.

4 Alle Bauvorhaben in der Grundwasserschutzzone (bestehende und neue Bauten und Anlagen) sowie Nutzungsänderungen bedürfen neben einer Baubewilligung einer gewässerschutzrechtlichen Bewilligung nach Art. 19 Abs. 2 GSchG allenfalls in Verbindung mit Anhang 4 Ziff. 222 GSchV der Gewässerschutzfachstelle. Die Beurteilung erfolgt im Einzelfall und auf Basis eines hydrogeologischen Gutachtens.

Art.  Grundsatz, b) Zulässige Nutzungen und Nutzungsbeschränkungen

Soweit bestehende Bauten und Anlagen sowie Nutzungen nicht aus den Schutzzonen entfernt bzw. aufgegeben werden müssen, gelten gemäss übergeordnetem Recht für Unterhaltsarbeiten und Umbauten sowie für neue Bauten, Anlagen und Nutzungen folgende Bestimmungen:

- Zone S1

Es sind nur solche baulichen Eingriffe sowie Nutzungen zulässig, die der Trinkwasserversorgung dienen. Der Umgang mit bestehenden Bauten, Anlagen und Nutzungen, welche nicht der Trinkwasserversorgung dienen, wird im Gefahrenkataster (Anhang 1) geregelt.

- Zone S2

1 Bauliche Massnahmen an bestehenden Bauten und Anlagen sowie Änderungen der bisherigen Nutzung dürfen nicht zu einer Erhöhung der Gefährdung der Trinkwassernutzung führen.

2 Für neue Bauten und Anlagen besteht grundsätzlich ein Bau- und Grabungsverbot. Unzulässig sind namentlich bauliche Massnahmen und Grabungen, welche die schützende Überdeckung (Boden und Deckschicht) nachteilig verändern.

3 Die kantonale Gewässerschutzfachstelle kann gemäss übergeordnetem Recht aus wichtigen Gründen eine Ausnahmebewilligung erteilen, wenn:

- eine Gefährdung der Trinkwassernutzung ausgeschlossen werden kann;

- die Anlage standortgebunden ist und

- das öffentliche Interesse an der Anlage mindestens so gross ist wie jenes an der Trinkwasserfassung.

- Zone S3

1 Das Erstellen und Ändern von Bauten und Anlagen ist im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen (insbesondere Anhang 4 Ziff. 221 GSchV) sowie nach den Referenztabellen in der Wegleitung «Grundwasserschutz» des Bundes zulässig.

2 Bauten und Anlagen sind über dem höchstmöglichen Grundwasserspiegel zu erstellen, bei Quellen über den wasserführenden Schichten.

Landwirtschaftliche Nutzungen richten sich nach Art. 14 und Art. 15.

Art. 	Bestehende Bauten, Anlagen und Nutzungen

1 Sämtliche zum Zeitpunkt der Schutzzonenausscheidung bestehenden Bauten, Anlagen und Nutzungen in den Grundwasserschutzzonen sind im Gefahrenkataster (Anhang 1) aufgeführt.

2 Der Gefahrenkataster (Anhang 1) basiert auf dem Konfliktplan gemäss Hydrogeologischem Bericht und legt fest: welche bestehenden Bauten, Anlagen und Nutzungen

- weiter erhalten und betrieben werden dürfen (Besitzstand), sofern die im Gefahrenkataster genannten, für einen gesetzeskonformen Fortbestand erforderlichen nutzungs- und objektspezifischen Schutzmassnahmen zugunsten des genutzten Grundwassers eingehalten oder vorgenommen werden;

- entfernt beziehungsweise aufgegeben werden müssen, weil der gesetzlich geforderte Schutz der Grundwasserfassung(en) / Quellwasserfassung(en) infolge des Gefährdungspotentials und der Schutzzonenbestimmungen auch mit baulichen oder betrieblichen Schutzmassnahmen nicht erreicht werden kann und deren Fortbestand oder Weiterführung deshalb nicht zulässig ist (Art. 31 Abs. 2 GSchV).

3 Der Gefahrenkataster legt weiter fest, wer die Massnahmen nach Absatz 2 litera a und b in welchen Fristen umsetzen muss.

4 Die Umsetzung der Massnahmen gemäss Gefahrenkataster sind der Gemeinde zu melden. Der Gemeindevorstand führt eine Massnahmenliste der noch umzusetzenden Massnahmen und aktualisiert diese jährlich.

Falls keine bestehenden Bauten und Anlagen in der Gewässerschutzzone liegen sollten, kann auf die Bestimmung verzichtet werden.

Im Bericht «Voraussetzungen und Lösungsansätze zur Bewältigung von Eigentumsbeschränkungen» des ANU ist eine Massnahmenliste enthalten.

Art. 	Neue Bauten, Anlagen und Nutzungen

1 Soweit im Gefahrenkataster (Anhang 1) nichts anderes festgehalten ist, richten sich die zulässigen Bauten, Anlagen und Nutzungen sowie allfällige Bedingungen grundsätzlich nach den jeweils geltenden Referenztabellen in der Wegleitung «Grundwasserschutz» des Bundes.

2 Die einzuhaltenden Bedingungen werden in den erforderlichen Bau- und Gewässerschutzbewilligungen formuliert.

Art. 	Bodenbewirtschaftung und Düngung sowie Einsatz von Pflanzen- und Holzschutzmittel, a) Grundsatz

Gemäss übergeordnetem Recht gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

- Zone S1

Es ist nur eine Nutzung als ungedüngte Wiese mit Grasschnitt oder als Wald möglich. Weidegang ist nicht zulässig.

- Zone S2

1 Der Einsatz von flüssigem Hofdünger oder von Recyclingdünger ist grundsätzlich nicht zulässig.

2 Pflanzenschutzmittel, die gemäss der jeweils aktuellen Liste "Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel in den Grundwasserschutzzonen S2 und Sh" des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) verboten sind, sind nicht zulässig.

- Zone S2 und S3

1 In der Wegleitung «Grundwasserschutz» BUWAL (heute: BAFU), wird aufgeführt, welche landwirtschaftliche Nutzungen inkl. Düngung zulässig sind. Diese Bestimmungen sind einzuhalten. Die nicht zulässigen Düngungs- und Bodenbewirtschaftungen werden im Gefahrenkataster (Anhang 1) pro Parzelle aufgeführt.

2 Für gedüngte Parzellen muss unter Beizug des Landwirtschaftlichen Beratungsdienstes Graubünden ein dem Standort angepasster Düngungsplan gemäss den aktuellen Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD 2017), Forschungsanstalt Agroscope) erstellt und dementsprechend gedüngt werden. Eine Kopie des Düngungsplans muss unaufgefordert dem Gemeindevorstand abgeliefert werden.

Art.  	Bodenbewirtschaftung und Düngung sowie Einsatz von Pflanzen- und Holzschutzmittel, b) Bodenbewirtschaftung und Düngung

1 Bodenbewirtschaftung und Düngung sind zulässig unter der Befolgung des Bundesrechts sowie den ergänzenden Richtlinien und Vollzugshilfen und unter Berücksichtigung der Bodeneigenschaften, der Topografie und den Witterungsverhältnissen.

2 Der Einsatz von Düngern richtet sich nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung sowie der Vollzugshilfe «Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft».

3 Flüssige Dünger dürfen, sofern deren Einsatz zulässig ist, nur ausgebracht werden, wenn der Boden saug- und aufnahmefähig ist und wenn ein oberflächliches Abfliessen zur Quell- oder Grundwasserfassung hin ausgeschlossen werden kann.

4 Während der Vegetationsruhe darf grundsätzlich keine Gülle ausgebracht werden.

5 In Gebieten, in welchen der Grundwasserspiegel hoch liegt oder in denen zeitweise oberirdisch Wasser austritt (Sumpfgebiete, vernässte Stellen), ist Düngung nicht erlaubt.

Falls keine Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel bzw. oberirdischem Wasseraustritt bestehen, kann Abs. 5 gestrichen werden.

Art. 	Bodenbewirtschaftung und Düngung sowie Einsatz von Pflanzen- und Holzschutzmittel, c) Einsatz von Pflanzen- und Holzschutzmittel

1 Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, nach Art. 25 Waldverordnung (WaV; SR 921.01), nach der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV; SR 916.161) sowie der Vollzugshilfe "Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft" (BAFU, 2013).

2 Bei der Verwendung von Holzschutzmitteln und der Lagerung von damit behandeltem Holz sind die Bestimmungen der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung massgebend.

# Kosten, Entschädigungen und Beiträge der Gemeinde

Art. 	Kosten

1 Die mutmasslichen Kosten der einzelnen Schutzmassnahmen werden im Anhang Kostenschätzung und Abgeltungen (Anhang 2) aufgeführt.

2 Die Kostenschätzung beruht auf Richtwerten und dient der Orientierung über die Grössenordnung der zu erwartenden Kosten. Die effektiven Kosten können erheblich von den Schätzungen abweichen.

3 Die Kosten für notwendige Schutzmassnahmen sind von Gesetzes wegen grundsätzlich von der Eigentümerschaft des betroffenen Grundstücks zu tragen, soweit das übergeordnete oder das kommunale Recht keine andere Regelung vorsieht.

Die Schätzung der mutmasslichen Kosten soll eine umfassende Interessenabwägung zwischen der Bedeutung einer Fassung bzw. einer Quelle für die Trinkwasserversorgung und den Kosten für erforderliche Schutzmassnahmen ermöglichen.

Das übergeordnete Recht sieht grundsätzlich die Kostentragung durch die Grundeigentümerschaft vor (Abs. 3). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung können die Gemeinden ausserhalb von materiellen Enteignungen in einem Gesetz eigene Regeln zur Kostentragung erlassen. Ansprüche auf Entschädigungen sowie die Kostenbeteiligung der Gemeinde sind in Art. 18 und Art. 19 Musterreglement geregelt.

Der Titel des Anhangs hängt davon ab, ob sich die Gemeinde an den Kosten beteiligt (Abgeltung) oder nicht; vgl. hierzu die Regelung in Art. 19 Musterreglement. Gegebenenfalls ist der Titel anzupassen.

Art. 	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen

1 Die Zuteilung eines Grundstücks zu einer Grundwasserschutzzone und die damit verbundenen Nutzungsbeschränkungen sind entschädigungslos zu dulden. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht gemäss übergeordnetem Recht nur, wenn die Nutzungsbeschränkungen einer materiellen Enteignung gleichkommen.

2 Entschädigungen wegen materieller Enteignung sind von der Inhaberin / vom Inhaber der Grundwasser- bzw. Quellfassung zu leisten. Das Verfahren richtet sich nach dem kantonalen Recht.

3 Im Rahmen des übergeordneten Rechts kann die Gemeinde in einem formellen Gesetz eine Kostentragung oder eine Kostenbeteiligung der Inhaberin / des Inhabers einer Grundwasser- bzw. einer Quellfassung vorsehen.

Der kommunale Gesetzgeber (d.h. Gemeindeversammlung bzw. Urnenabstimmung [fakultatives oder obligatorisches Referendum]) kann nach der Bundesgerichtspraxis auch ausserhalb von materiellen Enteignungen die Kostentragung bzw. eine Kostenbeteiligung der Inhaberschaft einer Grundwasser- bzw. Quellfassung vorsehen.

Eine allfällige Kostenbeteiligung der Gemeinde an die Schutzmassnahmen oder für Ertragsausfälle richten sich nach Art. 19 Musterreglement.

Art. 	Kostenbeteiligung der Gemeinde

1 Die Gemeinde kann Ertragsausfälle bei der landwirtschaftlichen Nutzung ganz oder teilweise entschädigen oder sich an den Kosten von Schutzmassnahmen beteiligen, sofern ein Gesetz der Gemeinde oder ein Beschluss der Gemeindeversammlung bzw. ein referendumspflichtiger Kreditbeschluss dies vorsieht.

2 Eine allfällige Entschädigung von Ertragsausfällen oder allfällige Kostenbeteiligungen der Gemeinde werden in Vereinbarungen zwischen der Gemeinde bzw. der Wasserversorgung und der Grundeigentümerschaft geregelt. Der Verweis auf allfällige Vereinbarungen wird im Anhang «Kostenschätzung und Abgeltungen» (Anhang 2) festgehalten.

Dieser Artikel ist nur aufzunehmen, wenn die Stimmberechtigten der Gemeinde tatsächlich eine entsprechende gesetzliche Regelung erlassen bzw. Kostenbeteiligungen zustimmen. Bei einem Verzicht auf solche Entschädigungen/Kostenbeteiligungen ist der Titel von Anhang 2 entsprechend anzupassen.

Kostenbeteiligungen der Gemeinde bedürfen grundsätzlich einer gesetzlichen Grundlage. Das Schaffen einer solchen Grundlage hat den Vorteil, dass alle vergleichbaren Sachverhalte gleichermassen entschädigt werden können (Grundsatz der Rechtsgleichheit). Das Finanzhaushaltsrecht bestimmt, dass ein referendumspflichtiger Kreditbeschluss eine gesetzliche Grundlage ersetzen kann. Dieser Ansatz kann mit Blick auf die Rechtsgleichheit problematisch sein, erlaubt jedoch eine striktere Ausgabenkontrolle.

# Strafbestimmung

Art. 	Strafbestimmungen

Widerhandlungen gegen dieses Reglement sowie gegen die gestützt darauf erlassenen Verfügungen werden nach den Strafbestimmungen des Gewässerschutzgesetzes und des Umweltschutzgesetzes bestraft.

Dieser Bestimmung kommt lediglich «Hinweischarakter» zu. Die Strafbarkeit ergibt sich bereits aus dem übergeordneten Recht.

# Schlussbestimmungen

Art. 	Grundbuchanmerkungen

1 Der Gemeindevorstand lässt die in diesem Reglement festgelegten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen mit dem Begriff «öffentliche Grundwasserschutzzone der Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der Fassung(en)]» und dem Zusatz S1, S2 oder S3 bei den betroffenen Grundstücken im Grundbuch anmerken.

2 Folgende Parzellen sind davon ganz oder teilweise betroffen: [Parzellen-Nr. angeben]

Art. 	Überprüfung der Grundwasserschutzzonen

1 Bei wesentlichen neuen Erkenntnissen oder bei wesentlichen neuen gesetzlichen Vorschriften lässt der Inhaber / die Inhaberin der Wasserfassung von sich aus oder auf Antrag des Gemeindevorstands oder der Fachstelle für Gewässerschutz die Schutzzonenpläne und das Reglement überprüfen und wenn notwendig überarbeiten.

2 Bei ungenügender Qualität des Trinkwassers klärt der Inhaber / die Inhaberin der Wasserfassung die Ursachen ab. Gestützt darauf ordnet der Gemeindevorstand die erforderlichen Massnahmen an. Erweist sich, dass damit keine wesentliche Verbesserung erreicht wird, werden die Schutzzonenpläne und das Reglement überprüft und wenn notwendig überarbeitet.

Art. 	Aufhebung bisherigen Rechts

Das Reglement und der Schutzzonenplan / die Schutzzonenpläne, vom Gemeindevorstand erlassen am [Datum] und von der Regierung genehmigt am [Datum], werden aufgehoben.

Sofern die Gemeinde bislang noch kein Schutzzonenreglement erlassen hat, erübrigt sich dieser Artikel.

Art. 	Inkrafttreten

Dieses Reglement und der zugehörige Schutzzonenplan / die zugehörigen Schutzzonenpläne treten mit der Genehmigung durch die Regierung des Kantons Graubünden in Kraft.

# Erlass und Genehmigung

Öffentliche Auflage vom […..] bis […..]

Mit Blick auf die Durchsetzung des Gewässerschutzes und die Durchsetzbarkeit der Nutzungsbeschränkungen sowie der erforderlichen Schutzmassnahmen soll das Schutzzonenreglement gemäss kantonalem Recht nach dem Verfahren der Allgemeinverfügung erlassen werden. Dies bedeutet, dass der geplante Erlass (mit den Anhängen) amtlich zu publizieren und aufzulegen ist mit der Möglichkeit von Einwendungen innert 30 Tagen. Erst anschliessend kann das Reglement erlassen (und wiederum publiziert) werden.

Der Gemeindevorstand hat nach Inkrafttreten des Reglements nicht jede einzelne Massnahme an bestehenden Bauten und Anlagen sowie bei bestehenden Nutzungen per Verfügung anzuordnen. Wenn die im Gefahrenkataster angeordneten Massnahmen nicht innerhalb der festgelegten Fristen umgesetzt werden, erlässt die Gemeinde die erforderlichen Vollstreckungsverfügungen.

Vom Vorstand der Gemeinde [Name] erlassen am […..]

Der / Die Gemeindepräsident/-in	Der / Die Gemeindeschreiber/-in

……………………………………..	…………………………………………

Von der Regierung des Kantons Graubünden genehmigt am ………………………………

Der Schutzzonenplan / Die Schutzzonenpläne ist / sind auf der Website der Gemeinde unter [Link] publiziert und können über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen ÖREB [https://oereb.geo.gr.ch/#/] konsultiert werden.

Der Hydrogeologische Bericht kann bei der Gemeinde eingesehen werden.

Publiziert auf der Website des BAFU (https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uv-umwelt-vollzug/wegleitung_grundwasserschutz.pdf.download.pdf/wegleitung_grundwasserschutz.pdf)